附件：

福州工商学院西面地块控规动态维护报告公示稿

- 一、区位与规划范围

地块位于葛岭镇西北角，福州工商学院主校区的西侧，葛丹公路以西，南、北、西三面环山，距离福永高速葛岭互通口5.8公里，距离葛岭镇区3.8公里。规划区范围总用地面积为37.38公顷（560.7亩）。

二、功能定位

集教育、商业配套为一体的产学研园区。

三、主要调整内容

（一）用地布局调整

1.在所有支流汇合处--新区规划区中部地块沟壑较陡和下游较平缓交接处设置一处较大洪水滞洪缓冲区，可以有效缓冲山洪的冲击，降低水流速度，从而减轻对下游河道和校园新区的冲击，以保证未来用地的安全性。

2.将原控规地块内市政道路向西引入，优化道路交通组织，同时利用道路形成山洪碎石泥沙挡坝的同时透水以保证中心会地区域的安全性西侧山坡上较多区域，主动避开山体泄洪通道预留中心过洪空间，以保证较大的士地利用率。

3.本次地块控规调整方案较2022年11月份地块原控规防护绿地增加1.77公顷，城镇村道路用地增加0.55公顷，商业/商务金融用地减少0.1公顷，教育用地减少2.22公顷。

（二）教育、商业、防护绿地指标调整

1.教育用地：根据《福建省教育用地控制指标(试行)》和地块城市设计方案模拟，建筑密度由D≤30%调整为D≤35%;容积率由FAR≥0.8调整为0.45≤FAR≤0.8;绿地率由G≥25%调整为G≥30%。

2.商业/商务金融用地:按《福建省城市规划管理技术规定》建筑密度由D≤45%调整为D≤55%;绿地率由G≥25%调整为G≥35%。建筑限高为由24米调整到36米，但是建筑防火高度不超过24米。

- 3.防护绿地:依据《城市绿地设计规范》(GB 50420-2007)规定，允许防护绿地内的建筑占用地面积不得超过陆地总面积的2%，用于建造廊桥、园林景观构筑物、卫生间等配套设施建筑物。